Upute za instalaciju RCG-HORMANN-BS4-ZAMJENSKI daljinski

I. Metoda brisanja koda :

1. Pritisnite okrugli gumb i gumb ispod njega na daljinskom upravljaču istovremeno dok plavi Led indikator ne zatreperi 3 puta, zatim otpustite gumb ispod okruglog gumba, a okrugli gumb i dalje držite pritisnutim.

Zatim pritisnite gumb ispod okruglog gumba 3 puta, te će se upaliti crveni LED inikator i svijetlit će 10 sekundi, držite pritisnutim okrugli gumb dok se ne ugasi crveni LED indikator, zatim otpustite okrugli gumb.

II. Metoda kopiranja:

1. Uzmite Vaš originalni daljinski upravljač i prislonite ga uz vaš zamjenski daljinski upravljač. Jednom rukom držite originalni daljinski upravljač, dok drugom rukom držite zamjenski daljinski upravljač, dva daljinska upravljača trebaju biti postavljena što je bliže moguće (idealna situacija je staviti dva daljinska upravljača na radnu površinu  jedna pored drugoga sa nultom udaljenosti).

2. Zatim pritisnite i držite gumb za kopiranje na originalnom daljinskom upravljaču i gumb za kopiranje na zamjenskom daljinskom upravljaču. Pojavit će se boje na LED indikatoru prvo crvena pa zatim plava, te držite pritisnuti gumb dok se ne iskopira oko 10 sekundi i otpustite gumb.

Zamjesnki daljinski upravljač je ispravno kopiran kada gori plavo svijetlo na LED indikatoru.

Napomena: Ako LED indikator na zamjenskom daljinskom ne svijetli plavo ponovite proceduru kako je navedeno u medotadama I. I II.
